阳环（东）建审〔2025〕9号

阳江市生态环境局关于阳江市美珑美利刀具有限公司厨具制品扩建项目环境影响报告表

的批复

阳江市美珑美利刀具有限公司：

你公司报批的《阳江市美珑美利刀具有限公司厨具制品扩建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

- 项目位于阳江市阳东区那霍村委会大寨村金田地段（地理坐标为：东经112度2分36.804秒，北纬21度55分15.628秒），原项目总用地面积约110757.7平方米，总建筑面积约109594平方米，包括3个厂区。厂区一占地面积 45293.1平方米，建筑面积37770平方米，包括7栋建筑物，分别设有办公楼、塑料加工中心、装配包装中心、表面喷涂中心、抹刀开口中心、仓库、空心柄车间等；厂区二占地面积 51038.8平方米，建筑面积52874平方米，包括7栋建筑物，分别设有办公楼、水磨中心、金属加工中心、抛磨加工中心、热处理中心、办公区以及仓库等；厂区三占地面积14425.8平方米，建筑面积18950平方米，包括3栋仓库、3栋宿舍楼、1栋门卫室和1栋配电房等。原有项目主要产品为各类型厨房用具，包括不锈钢刀具5000万件/年、不锈钢厨具700万件/年、铁锅150万件/年、铝锅150万件/年、尼龙厨具900万件/年、硅胶厨具150万件/年。原有项目总投资25000万元，其中环保投资500万元。现因生产发展需要以及客户对不锈钢刀具、不锈钢厨具、尼龙厨具的塑料配件产品精度、性能、质量的要求，拟在原有项目塑料加工中心增加注塑机，对注塑工序产能进行扩建，项目扩建后仅对各类型厨房用具配套的塑料件升级，各类型厨房用具年产量不变。

- 本扩建项目总投资300万元，其中环保投资15万元。

- 原有项目设有工作员工500人，其中200人在厂内住宿，均不在厂内就餐。扩建后拟新增员工38人，新增员工均不在厂内食宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：营运期，项目产生的废水主要来自注塑机设备间接冷却循环水和员工的生活污水。（1）扩建项目注塑机设备间接冷却循环水经冷却塔冷却处理后循环使用，不外排。（2）生活污水经三级化粪池处理后排放到市政污水管网，由市政管网引至广东阳东经济开发区污水处理厂进行处理，废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准两者中的较严者。

（二）严格落实大气污染防治措施：营运期，扩建项目产生的废气主要为注塑工序产生的有机废气及恶臭（以非甲烷总烃表征）、塑料混料和塑料破碎工序产生的粉尘。（1）项目注塑车间为密闭微负压车间，注塑工序产生的有机废气通过负压收集后通过新增一套两级活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒（DA016）排放，有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及2024年修改单）中表4的大气污染物排放限值；有组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应排气筒标准（臭气浓度≤2000无量纲）。项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9企业边界大气污染物浓度限值。厂界无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩建厂界二级标准值的要求。厂内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44_2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。（2）项目扩建前后的塑料混料工序和注塑过程产生的边角料及不合格品的破碎工序均在密闭的设备内进行，产生的粉尘通过进出料口设置移动式布袋除尘器处理后以无组织的形式排放在车间，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值两者中较严值。

本扩项目VOCs排放量应控制在0.233t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.15t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.083t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施：营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：营运期，扩建项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；扩建项目注塑工序产生的塑料边角料及不合格品经破碎后回用于注塑工序，产生的废普通包装物属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理。扩建项目产生的危险废物主要为废活性炭、废矿物油桶、废矿物油及分类收集的含油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2025年4月27日