阳环（东）建审〔2025〕11号

阳江市生态环境局关于九点阳光（广东）食品有限公司生产线扩建项目环境影响报告表

的批复

九点阳光（广东）食品有限公司：

你公司报批的《九点阳光（广东）食品有限公司生产线扩建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区阳东产业园区兴平五路19号 （中心地理坐标：东经112度6分17.986秒，北纬21度57分36.072秒），原项目占地面积9999.7平方米，建筑面积12279.94平方米。主要建设内容为：1栋4层办公楼、1栋2层厂房A、1栋1层厂房B、1栋3层厂房C、1栋4层宿舍、室内变电房等。主要从事咖啡冲调饮品及烘焙咖啡生产，年产各种烘焙咖啡豆30吨，速溶咖啡70吨；预拌粉100吨。本扩建项目在原有厂房内进行扩建，不新增用地及建筑面积。本次扩建内容为：在原有厂房A中增加1条果冻、果酱生产线，1条水果干生产线，1条炒货食品及坚果制品生产线，1条其他饮料生产线，并投产烘焙咖啡豆及预拌粉。本项目建成后产能为烘焙咖啡豆30吨、预拌粉100吨（原项目）、其他饮料25吨（无发酵工艺，有煮制工艺）、果冻60吨、果酱10吨、水果干制品3吨、炒货食品及坚果制品2吨。

项目总投资100万元，其中环保投资16万元。

本项目营运期原劳动定员30人，本扩建项目增加员工10人，扩建后项目共40人，均在厂区内用餐，其中20人在厂区内住宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：营运期，本扩建项目产生的废水主要来自注塑机设备冷却废水、生产废水（纯水制备产生的浓水、设备及管道清洗废水、杀菌废水及冷却废水、车间地面冲洗废水）、和员工生活污水。（1）吹膜机设备冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，冷却水循环使用，不外排，定期补充添加新鲜水。（2）生产废水通过自建废水处理设施（接触氧化+斜管沉淀+A/O-MBR一体化处理）预处理经获得排水许可后排入市政管网引至阳东经济开发区污水处理厂进行处理。（3）厨房废水经隔油隔渣预处理、生活污水经三级化粪池预处理经获得排水许可后排入市政管网引至阳东经济开发区污水处理厂进行处理。项目外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中第二时段三级标准和广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质标准两者较严值。

（二）严格落实大气污染防治措施：营运期，本扩建项目产生的大气污染源主要为烘焙和厨房油烟废气、注塑工序有机废气及恶臭（废气以非甲烷总烃表征）、天然气锅炉燃烧废气、煮熟工序产生的恶臭、各工序混料粉尘、注塑工序混料和破碎粉尘。（1）烘焙油烟废气采用抽风装置将烘焙油烟收集后由管道引至项目所在建筑屋顶再经一套静电式油烟净化器净化处理后经15米高排气筒排放；厨房油烟废气经静电油烟净化装置处理后经过专用预留管道顶楼排放，项目排放的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型餐饮场所标准限值要求。（2）天然气锅炉采用低氮燃烧－国内领先技术，燃烧废气经15米排气筒排放，执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值。（3）注塑成型有机废气通过在每台设备设一个集气罩加软质垂帘四周围挡，收集后引至“两级活性炭吸附”装置处理，处理后通过15m排气筒排放，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及2024年修改单）中表4的大气污染物排放限值；注塑过程中产生的恶臭（以臭气浓度为表征）有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。（4）项目各工序混料生产过程中在密封条件下进行，产生的粉尘在车间内无组织排放；注塑工序的混料和破碎粉尘以无组织的形式排放在车间，厂界无组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中第二时段无组织排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，及2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值两者较严重值。（5）项目产品煮熟工序和注塑工序产生的恶臭厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值及表1新改扩建厂界标准值。厂区内无组织VOCs排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中表 3厂区内 VOCs 无组织排放限值。

项目VOCs排放量应控制在0.0856t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.0143t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.0713t/a以内）。氮氧化物排放量应控制在0.2091t/a以内。

（三）严格落实噪声污染防治措施：营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；项目产生的塑料不合格产品和塑料边角料经破碎后回用于注塑工序，产生的普通废包装材料、生产工程中产生的残次品和餐饮废物为一般固体废物，经统一收集后，定期交由专业回收公司回收处理；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废矿物油、废矿物油桶、经分类收集的废含矿物油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2025年4月30日